ARDK for Android

本文档主要介绍基于Android原生开发方式，如何在RayNeo X系列眼镜上开发一款用户可以正常使用的APP，它与正常手机端开发相比，有哪些限制和不同，以及如何接入我们提供的SDK来解决这些问题。

了解设备细节：设备介绍

X系列是一款AR眼镜，它内含一个完整的Android系统（Android 12），与一般手机端App开发相比，主要有以下几点不同：

屏幕： 一般手机只有一块屏幕，而眼镜上有两块屏幕，左边的屏幕投射到左眼，右边的屏幕投射到右眼，我们从系统获取到的是左右两块屏幕组合起来形成的逻辑屏幕。

正常手机端APP运行到眼镜上，画面会有撕裂感，左边屏幕显示左半部分，右边的屏幕显示右半部分，左右两部分重叠中在一起。所以，需要我们布局的时候，同一份UI要左右各放一份，以解决正常合目问题。

RayNeo ARSDK for Android中提供了很多基础组件（View、Activity、Dialog、Toast等），来解决合目问题，以方便开发者快速进入开发，而不用写很多模版代码。

事件响应和焦点切换：手机端屏幕的触摸事件是二维的，包含X，Y坐标；X3眼镜已经支持了二维的坐标，但是依然需要做焦点管理，X2的应用可以通过更新SDK后迁移到X3上。

| ## SDK接入及开发 ARDK 下载 快速开始 能力介绍 & API（功能清单如下表） IPCSDK for Android | ## 开发调试相关 ADB连接及投屏 ADB指令 demo案例 |
| --- | --- |

## 功能清单

| 功能模块 | 功能点 | 说明 | 核心组件 / 工具类 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合目 | 合目组件 | 实现左右双屏布局镜像效果，减少重复代码 | BindingPair |
|  | Activity 级别合目 | 自动镜像布局视图，开发者只需关注业务 UI | BaseMirrorActivity |
|  | Fragment 级别合目 | Fragment 级别的合目封装，需单独使用（不能添加到 BaseMirrorActivity 中） | BaseMirrorFragment |
|  | View 级别合目 | 基于组合（MirrorContainerView）和继承（BaseMirrorContainerView）的合目 View | MirrorContainerView、BaseMirrorContainerView |
|  | Toast 合目 | 支持合目的通用 Toast 封装 | FToast |
|  | Dialog 合目 | 支持合目的通用 Dialog 封装 | FDialog |
|  | updateView 方法 | 同时操作左右布局的组件更新，避免重复代码 | BindingPair.updateView |
|  | setLeft 方法 | 仅操作左边布局，适合事件绑定或外部数据修改 | BindingPair.setLeft |
| 焦点管理 | 焦点追踪基础实现 | 维护焦点切换逻辑，支持手势（前滑 / 后滑）和事件响应（单击 / 双击） | FocusHolder、FixPosFocusTracker |
|  | RecyclerView 焦点管理 | 支持列表场景的焦点切换，分固定焦点位和移动焦点位两种模式 | RecyclerViewSlidingTracker、RecyclerViewFocusTracker |
|  | 自定义 View 焦点接口 | 自定义 View 实现焦点切换逻辑 | IFocusable 接口 |
| 触摸事件 & 响应 | 手势识别与分发 | 将原始 MotionEvent 转换为单击、长按、滑动等手势，并通过事件流暴露 | TouchDispatcher、CommonTouchCallback |
|  | 事件流封装 | 将手势映射为 TempleAction 子类对象，支持 Kotlin Flow 响应 | BaseEventActivity、TempleAction |
|  | Rayneo X3 新增手势 | 支持上滑、下滑、双指点击等手势，优化滑动方向识别 | CommonTouchCallback 接口 |
|  | 滑动方向映射 | 支持自然模式与非自然模式的触控板滑动映射，可在系统设置中切换 | TempleAction.SlideForward/Backward |
| 跟手效果 | 固定焦点位列表跟手 | 修改原始事件坐标，实现列表滚动跟手效果 | RecyclerViewSlidingTracker |
|  | 移动焦点位列表跟手 | 按滑动距离触发焦点切换，结合列表滚动 | RecyclerViewFocusTracker |
|  | 固定 View 跟手效果 | 固定位置 View 的跟手滑动响应 | FixPosFocusTracker |
| 3D 效果实现 | 双目视差伪 3D | 通过左右视图偏移产生视差，形成 3D 效果 | make3DEffect、make3DEffectForSide |
| 音频开发 | X2 收音模式 | 支持录音、相机收音、翻译、语音助手等模式，需通过 AudioManager 设置参数 | AudioManager.setParameters |
|  | X3 收音模式 | 新增特定收音模式（文档未详述，需参考具体实现） | - |
| Camera 开发 | 相机功能调用 | 基于 Android camera2 API，支持分辨率枚举和预览 | CameraManager、Camera2 API |
| 手机连接 & GPS 推流 | 手机连接状态监听 | 实时获取手机蓝牙连接状态 | MobileState.isMobileConnected() |
|  | GPS 数据推流 | 集成 IPC SDK 获取手机 GPS 数据，需处理异步回调 | IPC SDK、OnResponseListener |